# 全自动粪便分析仪参数

- 工作原理：智能化技术。自动显微镜成像技术和计算机图形识别技术应用于粪便样本检测

2、适用范围：适用于粪便样本性状及有形成分(粪便常规)自动检测，与粪便隐血，转铁重白、轮状病毒、腺病毒、曲门螺杆菌、钙卫蛋白、乳铁蛋白等试剂盒自动检测

3、进样方式：样本架循环轨道式流水线上样，标本随到随检

#4、检测速度：连续检测粪便常规和试剂卡标本速度≥75样本/小时

- 性状检测与判读：LED光源，CMOS镜头采集拍照

- #6、检测通道：石英计数池

- 7、显微镜物镜：高低倍双物镜（10X与20X，10X与40X两种选择）

- 8、摄像头：200万像素以上

- 9、镜检图片：预设6种拍摄模式，可拍摄视野≥176个，可自定义视野数目

- 10、拍摄模式：针对大便标本分层，对表层和底层分开拍摄，每个视野可实现断层、多层扫描、细胞物质对比度强、立体感强

- 11、理学检测：自动拍摄保存样本形状图，自动判别样本颜色、形状

- 12、有形成分检测：检测红细胞、白细胞、虫卵等成分
13、设备能与我院LIS系统对接，所产生费用由中标人提供，免费提供工作站一套（含电脑、打印机、显示器等），免费提供断电时能够保证设备正常运行1小时以上的UPS电源一套

- 14、耗材报价方式：耗材单独报价，试剂，耗材（含采样杯）按每人份报价