- 注射泵 设备参数

1、注射单泵，注射速率：0.1ml/h---1500ml/h

2、累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

3、自动识别注射器规格，适用所有注射器品牌

4、备用电池：充电后可持续工作6小时以上

5、具有自校准功能

6、具有压力控制及释放装置，阻塞后针筒内压力自动释放，避免药液因瞬间压力冲进病人体内而造成危险

7、输出总量查询：在输注过程中可以查询输出总量

8、运行中自动锁键，防止误调速率和意外关机

9、各种声光报警功能：遗忘操作报警、残留提示、注射完毕、阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、系统出错报警。