- 接收心电图机上传上来的数据，并能对数据进行诊断，管理；

- 支持心电图报告的波形基线位置自动调整、增益自动调整；

- 支持对心电数据进行自动测量和诊断。 支持测量、诊断异常值提醒。支持心电图特征    描述输出；

- 具有波形放大功能和高精度电子尺，方便医生进行高精度测量；

- 支持对传输上的数据进行频谱心电图分析、高频分析、推算向量心电图分析；支持诊断算法灵敏度可调功能；

- *支持左右手电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析，不需要因为导联接错而多做一次心电图，减轻医生工作；

- 支持5个记录同屏比较，可以更直观地查看前后几次检查的疾病演变情况；

- *支持算法自定义心动过速、心动过缓的阈值，支持两种电轴计算方法：振幅法、面积法。支持四种QTc计算公式；

- 支持多种查询条件的组合查询，支持测量参数组合查询，支持用户自定义查询条件，方便医生快速查找病历；

- *要求提供两种数据管理模式：以检查为中心、以病人为中心；

- 支持按申请科室统计、按申请医生统计、按检查科室统计、按检查设备统计、支持按费 用统计，支持心电图分析值统计、支持按诊断结论统计，对统计的结果可生成报表；

- 支持通过GDT、SCP、FDA-XML、DICOM、HL7等通用标准协议接入第三方HIS或EMR系统等体检中心软件；

- 支持PDF、BMP、JPG、WORD、DAT、PDF、SCP、FDA-XML格式输出；

- 支持彩色打印，打印网格，波形粗细可调；可提供2种以上报告模板，报告内容可以自定义；

- *支持十八导联常规心电图分析、频谱心电图分析、QT 离散度分析、向量心电图分

析、时间向量心电图及心率变异性分析等分析功能。