我院现有两台燃气真空锅炉出现故障，品牌：博瑞特，型号：ZR240-1.0.60/，现诚邀各厂家或代理商积极维修。

一、中央热水机组本体部分：

| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZR240-1.0.60/50中央热水机组管板清洗 |  | 2 |  | 含耗材（进出水管路检查，循环泵及阀门保养等） |
| 2 | ZR240-1.0.60/50中央热水机组真空度检查 |  | 2 |  | 真空度重新整定，疏水管、排污管、及相关阀门的检查、保养等 |
| 3 | ZR240-1.0.60/50中央热水机组真空度维修 |  | 2 |  | 维修处质保一年(打开先检查，如需维修，收费） |
| 4 | ZR240-1.0.60/50中央热水机组隔膜阀芯更换 |  | 2 |  | 更换必要的配件（安全泄压保护膜、真空阀芯等） |
| 5 | ZR240-1.0.60/50中央热水机组防爆膜更换 |  | 2 |  | 更换必要的配件（安全泄压保护膜、真空阀芯等） |

二、燃烧器及控制部分

| 1 | ZR240-1.0.60/50中央热水机组燃烧器保养 |  | 2 |  | 出具调试报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZR240-1.0.60/50中央热水机组温度探头更换 |  |  |  | 根据现场实际情况 |
| 3 | ZR240-1.0.60/50中央热水机组温度探头线更换 |  |  |  | 根据现场实际情况 |
| 4 | ZR240-1.0.60/50中央热水机组控制plc检查 |  |  |  | 根据现场实际情况 |

燃烧机维修内容：

| 序号 | 维护内容 |
| --- | --- |
| 1 | 清洁燃烧机本体 |
| 2 | 清洗燃烧机喷嘴 |
| 3 | 清洗燃烧机燃气过滤器 |
| 4 | 燃烧机风机及风门伺服机构进行清洁、润滑及紧固检查 |
| 5 | 燃烧器安全保护联锁系统 |
| 6 | 燃烧器火焰监测探针的清理 |
| 7 | 燃烧器稳焰盘清理 |
| 8 | 检查电磁阀是否严密 |
| 9 | 检查点火电极是否积碳积尘，相对位置是否合理、点火变压器工作状况等 |
| 10 | 燃烧器烟气重新调试 |
| 11 | 各热水管管路接头处螺丝紧固检查 |