★1、检测方法:荧光免疫层析法

2、检测时间:≤15min

★3、检测项目:C反应蛋白(CRP)、血清淀粉样蛋白(SAA)、白介素6(IL-6)、 降钙素原(PCT)、铁蛋白(FER)、B型钠尿肽(BNP)、N末端-B 型钠尿肽原 (NT-proBNP)、肌钙蛋白T(cTnT)、心梗三项联检(cTnI/Myo/CK-MB),抗缪勒 氏管激素(AMH)、皮质醇(Cortisol)、促甲状腺激素(TSH)、中性粒细胞明胶 酶相关脂质运载蛋白(NGAL)、生长刺激表达基因2蛋白(ST2)、肝素结合蛋白 (HBP)。

4、样本类型:全血,血清,血浆

5、样本最小用血量≤75ul 

★6、检测通道≥20 通道,各通道能同时开展项日检测。

★7、试剂仓位:≥4个。

★8、加样方式:原始采血管穿刺取样(无需拔帽,无需 TIP头)。

★9、试剂出厂有效期≥20个月

10、检测通量≥100测试/小时。

11、检测参数的升级:可通过外部し盘或联网升级软件,使用新的测试卡即可完

成，无需增加模块

内置计算机:仪器自带彩色电容式液晶触摸屏

连接管理:仪器自带系统能连接医院LIS/HTS 系统,系统终身免费升级,USB 接口、RS232、RJ45 以太网接口

14、结果存储:主机存储检测数据数量≥10000条
